УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Басакинского сельского поселения

Чернышковского муниципального района от 14.11.2014 №79

Схема водоснабжения и водоотведения
Басакинского сельского поселения.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Краткое описание.	6

Глава 2. Схема Водоснабжения и водоотведения.	7

2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Басакинского сельского поселения.	7

2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	9

2.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.	9

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	10

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	11

2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	11

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	11

2.9    Схема водоснабжения п.Басакин……..…………………………………………….…12

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Басакинского сельского поселения на перспективу до 2024 г. разработана администрацией  Басакинского сельского поселения  Чернышковского муниципального района Волгоградской области на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О водоснабжении и водоотведении".

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Генерального плана муниципального образования "Басакинское сельское поселение", утвержденного Главой администрации Басакинского сельского поселения.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования: Басакинское сельское  поселение на перспективу до 2024 года.

Разработчик проекта.

Администрация Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области

Местонахождение объекта

Российская Федерация, Волгоградская обл.,Чернышковский  р-н, пос.Басакин.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2015-2018 г.

- Строительство/реконструкция  водозаборных сооружений, водопроводных  сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ;

- Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

- Строительство/Реконструкция существующих сетей и объектов водоотведения;

Второй этап 2019-2024 г.

- Строительство нового группового водозабора;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Басакинского сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития территории Басакинского поселения

# Глава 1. Краткое описание.

На территории  Басакинского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: пос.Басакин, х . Базной, пос.Гладков, пос. Россошанский, пос. Низянка, пос. Раздольный, х. Чекомасьев.

По состоянию на 01.01.2014 численность населения Басакинского сельского поселения составляет 1365 человек.

Источниками водоснабжения жителей Басакинского сельского поселения являются: Водозаборные скважины.

Общая площадь земель 35926 га , из них сельскохозяйственных угодий - 34337 га,  в т.ч. пашни - 25058 га, пастбищ - 8666 га.

# Глава 2. Схема Водоснабжения и водоотведения.

## 2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Басакинского сельского поселения.

Обеспечение жителей Басакинского сельского поселения осуществляется по сети централизованной системы водоснабжения от водозаборных сооружений и водозаборных скважин. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 30 км, мощность водозаборных сооружений составляет 3600 м3/сут.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима организация зон санитарной охраны (далее – ЗСО). ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект ЗСО разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Централизованная система холодного водоснабжения Басакинского сельского поселения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунальных предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей.

Учитывая выше изложенное, важнейшей задачей при организации систем водоснабжения является расчет потребностей поселения в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения  является МБУ «Басакинское» В хозяйственном ведении гарантирующей организации находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от водозаборных сооружений, магистральных водоводов, эксплуатационная зона ответственности гарантирующей организации распространяется на весь комплекс системы водоснабжения Басакинского сельского поселения.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений приведено в таблице:

Таблица 1

| Наименование источника , | Адрес источника | Марка насоса |
| --- | --- | --- |
| скважина1 | П. Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | П.Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | П. Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | П. Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | П. Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | П. Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | П. Басакин | ЭЦВ-60-5,5-10-110 |
| скважина | П. Басакин | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | х .Базной | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | х. Базной | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | п . Гладков | ЭЦВ=6-5,5-10-110 |
| скважина | п. Россошанский | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | п .Низянка | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | п. Раздольный | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |
| скважина | х. Чекомасьев | ЭЦВ-6-5,5-10-110 |

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. По своему составу вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводные сети в  Басакинском  сельском поселении выполнены из асбестоцементных материалов. Диаметры магистральных и распределительных трубопроводов  от 50 мм до 150 мм. Количество водоразборных колонок, установленных на сети водоснабжения, составляет 25 шт.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проблемными вопросами системы водоснабжения в Басакинском сельском поселении являются:

- износ водопроводных сетей до 80%;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования;

Обеспечение населения Басакинского сельского поселения качественной услугой водоснабжения  является одной из важных проблем. Качество предоставляемой услуги должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие поставляемого ресурса (воды) существующим стандартам и нормативам.

## 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Басакинского сельского поселения, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения.

## 2.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 2

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 148,04 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 148,04 |
| 3 | Объем потерь | тыс. м3 | 13,23 |
| 4 | Объем потерь | % | 10 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды п потребители | тыс. м3 | 134,81 |
| 1 | население | тыс.м. | 124,8 |
| 2 | бюджетные | тыс.м. | 2 |
| 3 | прочие | тыс.м. | 8 |

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 134,8тыс. м. куб.

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Объем полезного отпуска воды потребителям составил 134,8 тыс.м3/год, средний расход воды в сутки составил 369,3 м3/сут., в сутки максимального водопотребления 613,3 м3/сут.

Основным потребителем воды в Басакинском сельском поселении является население.

В 2013 году общее количество проживающих в поселении составило 1408 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 134,8 тыс.м3,удельное потребление холодной воды равно значению 96 л/сут. или 2,87 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселка. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах поселка.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения:

- Строительство/реконструкция  водозаборных сооружений, водопроводных   сетей и объектов водоснабжения и водоотведения,  насосных станций ;

- Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

- Строительство/Реконструкция существующих сетей и объектов водоотведения;

Второй этап 2019-2024 г.

- Строительство нового группового водозабора;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа; 2014-2024г.г.;

В настоящее время в Басакинском сельском поселении приборы учета установлены у части потребителей холодной воды. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

## 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки планируется использовать ресурсосберегающие, природоохранные технологии повторного использования промывных вод фильтров.

## 2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции систем централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения будет определена после разработки проектной документации и получения государственной экспертизы проекта. Финансирование разработки проектной документации будет рассмотрена при формировании проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в Басакинском сельском поселении бесхозяйные сети отсутствуют.

2.9 Схема водоснабжения п.Басакин

Схема водопровода х.Базной

Схема водопровода п.Гладков

Схема водопровода п.Россошанский

Схема водопровода п. Низянка

Схема водопровода п.Раздольный

Схема водопровода х.Чекомасьев